设计说明

一．设计图与符号说明

其中，

E，F，…，H表示中心光线与器件交点坐标，D特指光纤出光口（离狭缝距离只有30微米）

D1, D2, …, E1, E2, …, H4表示器件顶点坐标

θD，θE，…，θH表示器件方向角

MD，ME，…，MH表示器件

二．器件坐标（单位：mm，小数位：3）

D=0.000,0.000

D1=-1.820,-12.700

D2=0.680,-12.700

D3=-1.820,12.700

D4=0.680,12.700

E=40.853,0.000

E1=39.638,-6.136

E2=42.839,-6.642

E3=41.594,6.211

E4=44.794,5.704

F=9.469,10.198

F1=14.014,14.6315

F2=9.824,18.927

F3=4.923,5.763

F4=0.733,10.058

G=34.537,-19.678

G1=23.139,-25.3354

G2=26.539,-31.224

G3=45.136,-12.635

G4=48.536,-18.524

H=18.284,24.976

H1=45.965,36.544

H2=-9.396,13.408

三．器件方向角（单位：°，小数位：3）

θD=180.000

θE=171.000

θF=-45.711

θG=120.000

θH=-67.320

四．器件

4.1光纤（暂无）

1. 基本介绍

名称：光纤

作用：收集并输出指定NA的光束

2. 参数

NA：0.10

芯径：0.01 mm

接口：SMA905

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabs.com/item/M65L01

4.2 MD（已有）

1. 基本介绍

名称：光学狭缝

作用：削弱光线芯径带来的离轴偏移视场对分辨率的影响

2. 参数

狭缝宽：5mm

直径：1 英寸

接口：已安装

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/S5K

4.3 ME（暂无）

1. 基本介绍

名称：凹面镜

作用：准直光线——为光栅提供平行光

2. 参数

焦距：40 mm

直径：12.5 mm

接口：裸镜片

3. 购买

国家：国内

平台：恒洋光学

链接：https://hengyangbuy.com/Product3?cid=506   GMH13-012-040-D01

4.4 MF（暂无）

1. 基本介绍

名称：光栅

作用：分光

2. 参数

刻线密度：300 线/mm

长宽：1 英寸

接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/GR25-0310

4.5 MG（已有）

1. 基本介绍

名称：凹面镜

作用：汇聚光线到传感器

2. 参数

焦距：50 mm

直径：1 英寸

接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外

平台：索雷博

链接：https://www.thorlabschina.cn/zh/item/CM254-050-M01

4.6 MH（已有）

1. 基本介绍

名称：InGaAs传感器

作用：采集不同波段的光线

2. 参数

单像素尺寸：12.5 x 125 微米

像素数量：1024

3. 购买

未知